На основу члана 27. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), и члана 32. и члана 175. Статута града Врања (''Службени гласник града Врања'', број 23/11-пречишћен текст, 5/12 и 25/12), и члана 88. Пословника Скупштине града Врања (''Службени гласник града Врања'', број 25/12)

Скупштина града Врања, на седници одржаној дана  04.09.2012. године, донела је

план ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕЗА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШУМАДИЈСКА, ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА, СИНЂЕЛИЋЕВA И ЦРНОГОРСКА У ВРАЊУ

1. П О Л А З Н Е О С Н О В Е

  - Повод и контекст израде Плана и уводне напомене

План детаљне регулације потеза између Улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева и црногорска у Врању израђен је на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације („Службени гласник града Врања“, број 15/11);

Плански основ је План генералне регулације зоне 1 (Службени гласник града Врања“, број 31/10), који је овај простор наменио становању малих густина.

Планом генералне регулације је прописана обавеза разраде кроз план детаљне регулације за наведенo подручје.

У поглављу 5.1. Смернице за спровођење Плана - Зоне за даљу урбанистичку разраду-Разрада кроз планове детаљне регулације дефинише тачком 9. План детаљне регулације потеза између Улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска.

  - Циљеви израде Плана

Планом генералне регулације, у складу с одредбама Закона о планирању и изградњи, одређена је дугорочна пројекција развоја и просторног уређења насеља, границе подручја обухваћене планом, намене површина, правци и коридори за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру.

Основни циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање постојећих намена, потреба Града и израда таквих решења која ће одговарати специфичним карактеристикама овог подручја и као и утврђивање просторне организације и дефинисање правила уређења и правила грађења планираних садржаја.

Поред наведеног циља, кроз планска решења је потребно реализовати и следеће опште циљеве:

- формирање рационалног и добро организованог простора градског грађевинског земљишта, односно грађевинског подручја уз обезбеђење квалитетних услова за становање, пословање, рекреацију;

- планирање нове мреже саобраћаја и техничке инфраструктуре уз усклађивање са постојећом на најрационалнији начин;

- успостављање хармоничног односа развоја града према природном и створеном окружењу, уз максимално очување и унапређење природне и животне средине;

- обезбеђивање континуитета у функционалном и просторном повезивању рекреативних простора и зеленила: надовезивањем, интегрисањем, концентрацијом, повезивањем сличних и различитих простора;

- дефинисање услова за трајну и потпуну заштиту историјских и амбијенталних вредности;

- легализација бесправно изграђених објеката (сем објеката у регулацијама саобраћајница и инфраструктурним коридорима и подручју под заштитом).

  - Правни и плански основ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације представљају:

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник Републике Србије'', број 31/10 , 69/10 и 16/11);

- Одлука Скупштине града Врања о изради Плана детаљне регулације потеза између Улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска у Врању („Службени гласник града Врања“, број 15/11);

- Одлука о неприступању изради стратеше процене утицаја Плана детаљне регулације потеза између Улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска у Врању на животну средину („Службени гласник града Врања“, број 5/12);

- Концепт Плана.

Плански основ за израду Плана:

- План генералне регулације зоне 1 у Врању („Службени гласник града Врања“, број 31/10).

  - Извод из концепта Плана детаљне регулације потеза између Улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска у Врању.

Концепт плана детаљне регулације потеза између Улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска у Врању разматрала је Комисија за планове Скупштине Града Врања на седници одржаној 02. 12. 2011. године. О извршеној стручној контроли Концепта плана сачињен је Закључак број 06-147/11-07 oд 02.12.2011. године којим се прихвата Концепт плана детаљне регулације потеза између Улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска у Врању.

  - Грађевинско подручје

На територији предметног Плана грађевинско подручје је јасно дефинисано ободним саобраћајницама и уређеним коритом градске реке: са северне стране Улицом Девет Југовића, са јужне стране Улицом шумадијска, са југозападне стране Улицом црногорска уређеним коритом Градске реке. Део грађевинског подручја у обухвату плана, као гранично подручје плана је простор под заштитом Завода за заштиту споменика културе Ниш. Предметни простор Плана је изграђен. Заступљени су породични стамбени објекти спратности По+П до П+2.

Намена површина

Намена предметног простора је дата Планом генералне регулације Зоне 1 у Врању – становање малих густина. Постојећа намена предметног простора је такође становање малих густина.

Објекти и површине јавне намене

На простору предметног Плана осим ободних саобраћајница не постоје објекти и површине јавне намене.

  - Делатности

Јавне службе, друштвене, комуналне и комерцијалне делатности

На територији Плана нема објеката јавних служби. Подручје плана тангира објекат цркве Света Петка, као и катастарску парцелу 2338 КО Врање 1 на којој су расадници ЈКП "Комрад" Врање.

              - Саобраћај

Све ободне саобраћајнице на предметном подручју су стамбене саобраћајнице попречног профила дефинисаног Планом генералне регулације зоне 1 у Врању .

При формирању планског концепта решења саобраћаја, у Генералном урбанистичком плану Врања, усвојена је мрежа прстенасто-радијалног типа, категорисана према планираној намени и функционалним захтевима.

На основу овога су формиране три основне зоне око градског језгра, које треба опслужити адекватном саобраћајном мрежом и које су изводним правцима одговарајућег ранга повезане на спољно окружење:

- прву централну зону, чини градски центар са пешачком зоном

- следећа је уже градско језгро оивичено ГС другог реда

- трећу чини шири простор око градског подручја обухваћен примарним  обилазним прстеном, одакле се изводним правцима првог реда остварује веза са Аутопутем на јужној страни, а са изводима нешто нижем рангу са осталим окружењем.

Део саобраћајнице Девет Југовића је градска саобраћајница другог реда, која овај простор повезује са ужим градским језгром.

    - Биланс постојећих намена на територији Плана

Табела -  Постојећа намена површина и процентуална заступљеност

| Постојећа намена | Површина (ha) | Процентуална заступљеност (%) |
| --- | --- | --- |
| - Становање малих густина | 1,43 | 72,59 |
| - Саобраћајне површине | 0,19 | 9,64 |
| - Археолошко налазиште | 0,26 | 13,20 |
| - Слободно неизграђено земљиште и неуређено зеленило и земљиште | 0,05 | 2,54 |
| - Водно земљиште | 0,04 | 2,03 |
| УКУПНО | 1,97ha | 100% |

Закључци анализе постојећег стања

#### Становање

- Обликовање појединих стамбених целина, тако да се формирају хармоничне целине, потези и амбијенти;

- Модернизација и повећање стамбеног фонда;

- Примењивати на свим нивоима услове који хендикепираним лицима омогућавају кретање, сналажење и боравак у простору.

#### Централне функције

За намену пословање која може да се јави као компатибилна намена предвиђа се:

- Омогућити обезбеђење ефикасног развоја терцијарног сектора (пословања и комерцијалних делатности) а у складу са потребама грађана, јавним и општим вредностима локалне заједнице;

- Створити услове за развој терцијарних делатности, посебно трговине, као и услуга разних врста (угоститељство).

#### Саобраћај

- Обезбедити добро повезивање ободних саобраћајница Плана са новопланираном саобраћајницом;

- Планирати стамбену саобраћајницу у блоку, како би се свакој парцели обезбедио приступ на јавну површину;

- Регулисање мирујућег саобраћаја савременим мерама (изградња довољног броја паркиралишта у партеру и у гарaжама...);

#### Рекреација

- Обезбеђивање континуитета у функционалном и просторном повезивању рекреативних простора: надовезивањем, интегрисањем, концентрацијом, повезивањем сличних и различитих простора;

- Обезбеђење богате и сложене структуре различитих простора за рекреацију;

- Обезбеђење што богатије понуде различитих рекреативних садржаја, по свим нивоима организације рекреативних простора и садржаја у граду;

- Обезбеђење приступачности рекреативних простора на пешачким дистанцама.

#### Комуналне услуге

- Модернизација и проширење капацитета комуналних услуга увођењем нових комуналних услуга;

- Повећање квалитета услуге;

- Повећање доступности односно приступачности за све категорије корисника.

#### Техничка инфраструктура

- Модернизација и проширење мрежа инфраструктурних система;

- Повећање квалитета услуге и инфраструктурних капацитета;

- Проширење разноврсности понуде увођењем нових инфраструктурних система;

- Одрживост у  планирању, реализацији и експлоатацији.

Посебне услове за израду плана су доставили: 	ЈП „Водовод“ Врање, ПД Југоисток Д.О.О. Ниш - Електродистрибуција Врање, „Телеком Србија“ АД Београд, Дирекција за технику, Извршна јединица Врање.

У току израде ПГР-а Зоне 1 у Врању добијени су услови од ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ БЕОГРАД, ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР „МОРАВА“ НИШ и од Завода за заштиту споменика Ниш и као такви се користе за израду Плана детаљне регулације.

2. П Л А Н С К И Д Е О

  - Граница плана и обухват грађевинског подручја

Грађевинско подручје обухваћено планом припада катастарској општини Врање 1 унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе Плана утврђена је преломна тачка 1 која се налази на тротоару Улице девет Југовића. Из ове тачке у правцу истока прати тротоар Улице девет Југовића до преломне тачке 2, одакле скреће у правцу југа пресецајући Улицу девет Југовића и иде источном границом катастарских парцела 2286 и 2288 КО Врање 1 до тачке 3. Од тачке 3 скреће ка југозападу границом парцеле 2288 КО Врање 1 до преломне тачке 4. Потом скреће ка југу пратећи источну границу катастарске парцеле 2289 КО Врање 1 и сече Шумадијску улицу до тачке 5. Од тачке 5 прати јужни тротоар све до тачке 6. Од тачке 6 до тачке 7 мења правац крећући се ка југозападу и југу тротоаром Улице црногорска. Потом мења правац  ка западу прелази Црногорску улицу и долази до тачке 8 на уређеном кориту Градске реке. Од тачке 8 прати уређено корито Градске реке  до тачке 9. Потом мења правац према истоку прати границу катастарске парцеле 2335 КО Врање 1 до тачке 10. Од тачке 10 иде границом катастарских парцела 2335, 2334, 2333, 2340, 2339 КО Врање 1, сече Улицу девет Југовића до преломне тачке 1 тј. почетне тачке описа границе грађевинског подручја, према графичком приказу  "Граница обухвата плана детаљне регулације" у Р 1:1000.

Површина обухваћена планом је 1,97 ha.

  - ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

- Концепција просторног уређења

Просторни концепт који је предложен планом се заснива на следећем:

- Анализи и оцени затеченог стања на предметном подручју, у свему према члану 48. Закона о планирању и изградњи, обрађеној кроз Концепт плана.

- Опредељењу будућег идентитета, уређења и опремања града;

- Усмеравању просторне организације и оптималном програмском решењу шире зоне и везе са окружењем;

- Подела на зоне, обзиром на морфолошке, еколошке и природне специфичности обухвата;

- Одређивању грађевинског реона за реализацију сложеног и са природним окружењем интегрисаног дела насеља у обухвату плана;

- Унапређењу и очувању постојећег природног наслеђа и заштити и унапређењу квалитета животне средине;

- Усклађивању решења уличне, комуникацијске и инфраструктурне мреже уз обезбеђење услова за уређење и фазну изградњу;

- Одређивању претежних намена и допунских намена;

- Дефинисању обухвата Плана и поделе земљишта на земљиште за јавне и остале намене;

- Процени развојних могућности са аспекта доступности грађевинског земљишта, потребе и могућности опремања грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром и оријентационих средстава локалне управе намењених за те сврхе;

- Дефинисању циљева уређења насеља и планиране изградње;

- Дефинисању јасних принципа поделе на урбанистичке зоне, према урбанистичким показатељима и типичним карактеристикама, за које ће бити дефинисана Правила уређења и Правила грађења;

- Максималном учешћу цивилног друштва у процедури израде и доношења Плана у складу са „Агендом 21“.

План дефинише основну намену – становање.

На формирање планиране саобраћајне мреже утицала је спроведена парцелација, као и околни простори који су урбанистички дефинисани или реализовани. Приступ стамбеним садржајима у границама грађевинског подручја обезбеђен је преко планираних саобраћајница.

2.2.2	Намена и начин коришћења земљишта

- Грађевинско земљиште за јавне намене и садржаје

Планом су разграничене површине јавне намене од површина за остале намене. 	Површине јавне намене су саобраћајне површине и зелене површине уз реку.

Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком приказу "Регулација и нивелационо решење саобраћаја  у Р 1:1000.

Планиране саобраћајнице су прилагођене терену са падовима у распону од 2,5% до ,због конфигурације терена, највећег уздужног нагиба од 6,5%.

Коте планиране саобраћајнице су од 502.67 m н.в. до 502.00 m н.в.

Планом нивелације дати су следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраћајнице,

- нагиб нивелете.

| Површине јавне намене | Број катастарске парцеле-део КО Врање 1 | Бој грађевинске парцеле |
| --- | --- | --- |
| Јавне саобраћајне површине |  |  |
| - Саобраћајнице | 2308, 2309/1, 2309/2, 2331, 2324, 2330, 2334, 2310, 2309/3, 2293, 2291, 2290, 2323, 2322, 2296, 2297 | ЈП 1 |
| Јавне зелене површине |  |  |
| - Зеленило уз реку | 2335, 2324 | ЈП 2 |

У случају неслагања катастарских парцела грађевинског земљишта за јавне намене у текстуалном и графичком прилогу, важи графички прилог "Регулација и нивелационо решење саобраћаја " у Р 1:1000.

Није дозвољена трансформација статуса земљишта за јавне намене у земљиште осталих намена. Промена намене је дозвољена једино у случајевима када је нова намена јавна и када је у складу са урбанистичким планом.

- Комунални објекти и садржаји

На територији Плана нема комуналних објеката и садржаја. Комунални објекти представљају компатибилну намену са претежном наменом становања.

- Грађевинско земљиште за остале намене

Урбанистичко решење се заснива на дефинисању просторних целина – зона које се разликују по својој намени, положају у простору, начину уређења и коришћењу простора.

Поред специфичне конфигурације терена, просторна концепција је условљена и постојећом парцелацијом, значајним бројем већ изграђених објеката, постојећом организацијом саобраћаја (постојеће саобраћајнице и приступи), физичким препрекама (долине и усеци у терену према Врањској реци) итд.

Табела  - Биланс постојећих и планираних намена - упоредна табела

| Намена | Постојеће стање |  | План |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина (ha) | Проц. заст. (%) | Површина (ha) | Проц. заст. (%) |
| Земљиште за јавне намене |  |  |  |  |
| - Саобраћајнице | 0,19 | - | 0,364 | 18,375 |
| - Зеленило уз реку | - | - | 0,096 | 4,97 |
| Земљиште за остале намене |  |  |  |  |
| - Становање малих густина | 1,43 | 72,59 | 1,50 | 81,442 |
| - Водно земљиште | 0,04 | 2,03 | - | - |
| - Слободно неизграђено земљиште и неуређено зеленило и земљиште | 0,05 | 89,111 | - | - |
| УКУПНО ПДР: | 1,97 | 100% | 1,97 | 100% |

2.2.3	Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

и услови за њихово прикључење

2.2.3.1.Саобраћајна инфраструктура

Простор који је обухваћен планом, ослања се на постојећу основну уличну мрежу града. Основу саобраћајне мреже чине постојеће стамбене саобраћајнице Улице  шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска и планирана саобраћајница која Улицу девет Југовића повезује са унутрашњошћу блока. План подразумева уклапање планиране уличне мреже у постојеће улице и прилагођавање планираним наменама земљишта, као и конфигурацији терена. Обезбеђује се колски приступ свим планираним садржајима. Такође се дефинишу и нове стамбене улице које омогућавају формирање нових грађевинских парцела, у складу са правилима парцелације. Изузетно могућа је изградња колско-пешачких прилаза у блоку означеним на графичким приказима мимо планиране уличне мреже, а у циљу обезбеђења приступа постојећим објектима, или парцелама које немају контакт са планираном уличном мрежом. Минимална ширина ових прилаза је 2,5 m.

Профили стамбених улица су ширине од 5,0 до 9,0 m.

- Услови за уређење саобраћајних површина

Положај саобраћајних површина у простору (улице) дефинисан је у односу на осовинску мрежу и планиране границе парцела. Положаји појединих елемената садржаја регулације улица дефинисани су у графичком прилогу “Регулација и нивелационо решење собраћаја” у Р 1 : 1000.

Стамбене саобраћајнице које  су у обухвату  плана и формирају блок, дефинисане су следећим профилима:

Улица девет Југовића 9,0м (1,5+6,0+1,5)

Улица црногорска 6,0м (5,0+1,0)

Улица шумадијска 6,5м (5,0+1,5)

Планиране саобраћајнице су прилагођене терену са падовима у распону од 2,5% до ,због конфигурације терена, највећег уздужног нагиба од 6,5%.

Планирана саобраћајница  представља новопланирану везу Улице девет Југовића  и унутрашњости блока, чиме се обезбеђује приступ постојећим објектима или парцелама које немају излаз на јавну површину. Новопланирана саобраћајница је укупне дужине од 122,52 м и регулационе ширине од 5,00 метара.

Осовина планиране саобраћајнице дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате на графичком приказу.

Аналитичко геодетске координате осовине планиране саобраћајнице

| ОСОВИНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основе | координате |  |
|  | x | y |
| О1 | 7 574 278,15 | 4 713 491,54 |
| О2 | 7 574 277,75 | 4 713 448,57 |
| О3 | 7 574 285,09 | 4 713 432,19 |
| О4 | 7 574 302,34 | 4 713 427,10 |
| О5 | 7 574 342,70 | 4 713 440,26 |

Паркирање возила планира се у оквиру грађевинских парцела изван површине јавног пута, а нормативи су дати табеларно.

Табела :   Нормативи за паркирање за поједине намене

| Врста садржаја | Потребан број паркинг места |
| --- | --- |
| СТАНОВАЊЕ | 10 ПМ /700 м² |
| ПОСЛОВАЊЕ | 10 ПМ /700 м² |
| ТРГОВИНА | 20 - 40 ПМ/ 1000 м² корисне површине |
| УГОСТИТЕЉСТВО | 25 - 30 ПМ/ 1000 м² корисне површине |

Ради безбедности учесника у саобраћају који користе бицикл за своје кретање, треба где год је то могуће градити бициклистичке стазе или резервисати део коловоза искључиво за кретање бициклиста, без обзира на чињеницу што су и они равноправни  учесници у саобраћају.

Ефикасно одвијање пешачког саобраћаја планира се изградњом издвојених пешачких површина у виду тротоара уз саобраћајнице и пешачких стаза уз уређено корито Градске реке. Дуж новопланиранe саобраћајницe не предвиђена се изградња тротоара. Дуж уређеног корита Градске реке могућа је изградња пешачке стазе.

- Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање хендикепираних и инвалидних особа, у свему према Правилнику о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени гласник РС", бр. 18/97).

- Услови за евакуацију отпада

Обавезно обезбедити простор за судове за одлагање комуналног отпада и контролисано и временски одређено вршити његово одвожење. Потребно је обезбедити директан и неометан приступ локацијама за смеће при чему максимално растојање од претоварног места до комуналног возила износи 15,0м (максимално ручно гурање контејнера) по равној подлози.

2.2.3.2.Водна инфраструктура

Хидротехничка инфраструктура

- Блок између улица шумадијска, девет Југовића и црногорска у Врању има повољан хидрографски положај и конфигурацију терена која утиче на решавање питања водоснабдевања и одвођења фекалних и атмосферских отпадних вода.

- Овај блок је скоро у потпуности је изграђен док је хидротехничка инфраструктура изграђена у околним саобраћајницама.

- Повољност у погледу одвођења атмосферских вода је близина реципијента, Врањске реке.

Постојеће стање

Овај блок окружује комплетна хидротехничка инфраструктура. Део водоводне мреже је изграђен од АЦ цеви (азбест цементних цеви) које је потребно заменити због даље забране употребе истих и дотрајалости.

Како је површина овог блока потпуно изграђена јавља се потреба за изградњом водоводне мреже унутар блока.

Планирано стање

Већи део периферне водоводне инфраструктуре је изграђен у последњих 40 – 50 година од азбест-цементних цеви и потребно их је заменити динамиком која зависи од расположивих средстава.

Унутар блока је потребно изградити секундарну водоводну мрежу која ће задовољити потребе потрошача али и потребе за противпожарном заштитом.

Притисак у водоводној мрежи је у складу са потребама и креће се од 5 до 6 бар.

Планира се изградња секундарне водоводне мреже профила Ø 100 mm дуж планиране улице.

Положај водоводне мреже дат је у графичком прилогу „Водопривредна инфраструктура“ Р 1:1000.

- Услови за прикључење на водоводну мрежу

Извод из „Одлуке о водоводу за Град Врање“ (Службени гласник Пчињског округа бр.10/07 и Службени гласник града Врања бр.18/2010 и 3/2011)

Јавним водоводним објектима сматрају се брана са акумулацијом, бунари, извори са постројењима, сви објекти за захват воде, уређаји за пречишћавање воде, црпна постројења са уређајима, резервоари, главни цевоводи, водоводне мреже са прикључцима, јавне чесме прикључене на водоводну мрежу, подземни и надземни хидранти везани на јавну водоводну мрежу и водоводни испусти за испирање водоводне мреже.

Унутрашње водоводне инсталације изграђеног објекта спајају се са јавном водоводном мрежом преко водоводног прикључка.

Водоводни прикључак се поставља тако што се унутрашње водоводне инсталације прикључују на јавну водоводну мрежу и то тако што прикључак почиње од споја са јавном водоводном мрежом на улици, а завршава се у склоништу за водомер вентилом-затварачем иза водомера.

Водомер се по правилу инсталира непосредно иза регулационе линије, у склоништу приступачном за очитавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и подобном за физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа.

Свака грађевинска парцела мора имати сопствени водоводни прикључак. Профил водоводног прикључка зависи од потреба за водом, намене објекта и противпожарне заштите. Начин противпожарне заштите (врста и број хидраната) се одређује пројектном документацијом а на основу препорука Инспекције за противпожарну заштиту.

Хидранти на уличној водоводној мрежи (подземни и надземни) се не могу користити за противпожарну заштиту индивидуалних пословних објеката.

Из јавних хидраната воду могу користити само овлашћене организације.

Грађевински објекти који нису прикључени на јавну водоводну мрежу у складу са одредбама Одлуке о водоводу, не могу добити употребну дозволу нити се може извршити технички пријем истих.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈП ‘’Водовод’’ Врање.

Канализација

    - Фекална канализација

Постојеће стање

Постоји колектор фекалне канализације који спроводи фекалне отпадне воде из узводних делова града према реципијенту. Колектор иде паралелно са реком и изграђен је од азбест-цементних цеви.

Планирано стање

Реализацијом Плана детаљне регулације и изградњом саобраћајница стварају се услови за изградњу колектора фекалне канализације централном саобраћајницом овог блока који би спроводио постојеће отпадне воде из узводног дела, прикупио отпадне воде из овог блока и даље их спровео у постојећу, низводну канализацију.

- Услови за прикључење на фекалну канализациону

Извод из „Одлуке о канализацији за подручје града Врања“ (Службени гласник Пчињског округа бр.12/97, 1/99 и 11/04 и Службени гласник града Врања бр.3/2011)

Канализација служи за одвођење фекалних и атмосферских вода и задовољавање општих интереса у погледу одржавања јавне хигијене и здравља.

У Врању постоји сепарациони канализациони систем који се састоји од:

- канализације за одвођење фекалних и других отпадних вода, и

- канализације за одвођење атмосферских вода.

Канализација се дели на јавну и кућну канализацију.

Јавну канализацију чине следећи објекти:

- улична фекална канализација;

- секундарна мрежа фекалне канализације у блоковској изградњи;

- улична атмосферска канализација;

- секундарна мрежа атмосферске канализације у блоковској изградњи;

- таложници;

- сливници;

- црпна и друга постројења, и

- уређај за пречишћавање фекалних и других отпадних вода.

Кућну канализацију чине:

- сви вертикални и хоризонтални водови у згради са санитарним уређајима;

- уређаји за одвођење или таложење отпадних вода;

- контролна окна;

- каналски прикључак или сабирни канал;

- сливници, и

- уређаји за пречишћавање фекалних и других отпадних вода.

Услове и одобрења за прикључак на јавну канализацију издаје ЈП "Водовод".

Радове на изради прикључка на јавну канализацију изводи искључиво ЈП "Водовод", а на основу захтева инвеститора.

Сваки објекат који се спаја са јавном канализацијом мора имати свој засебан прикључак. Минимални пречник канализационог прикључка је DN 150 mm.

У јавну и кућну канализацију забрањено је испуштати или убацивати све оно што може оштетити јавну канализацију или штетно деловати на здравље људи који раде на одржавању канализације и то:

-   воду са киселинама, алкалијама и разним солима;

-  воду која у себи садржи бензин, уља и масти и остале агресивне материје које могу разложити материјал од кога је канал изграђен;

- проузроковаче заразних или паразитских болести или материјале заражене таквим клицама;

-  радиоактивни отпадни материјал;

- материјале које развијају токсичне или експлозивне плинове или врше друге штетне утицаје на саме канале и околину, и

- смеће, пепео, угинуле животиње, изнутрице, разни грађевински материјал, крпе, комину, снег и друге предмете и ствари које би могле оштетити јавну канализацију или угрозити њено исправно функционисање.

Објекти који нису прикључени на јавну канализацију на начин и по поступку предвиђеним овом одлуком не могу добити употребну дозволу, нити се може извршити технички пријем истих. Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈП ‘’Водовод’’ Врање.

    - Атмосферска канализација

Постојеће стање

Блок се наслања на Врањску реку са нагибом терена према реци. У постојећим саобраћајницама нема подземне инфраструктуре која би одводила атмосферске воде. Ободним саобраћајницама вода директно отиче у реку.

Планирано стање

Парцеле уз реку могу елиминисати атмосферске воде директно у реципијент. Планира се изградња колектора мањих профила у Улицама шумадијска, девет југовића, црногорска, који ће прикупити атмосферске воде са саобраћајница и корисних површина и одвести их до реке. Изградња атмосферске канализације се планира и у новопројектованој саобраћајници, која с обзиром на слепи завршетак улице везује на атмосферску канализацију у Шумадијској улици.

Након израде планских докумената потребно је израдити пројектну документацију за све колекторе и планирати изградњу у зависности од расположивих средстава.

Атмосферску канализацију градити према техничким прописима, најкраћом трасом до реципијента или низводног колектора. Предвидети атестиране материјале за цевоводе, контролна окна и сливнике.

Положај планиране фекалне и атмосферске канализационе мреже дат је у графичком приказу "Водопривредна инфраструктура“ у Р 1:1000.

- Услови за прикључење на атмосферску канализацију

Уколико у улици којој гравитира изграђени стамбени или пословни објекат нема изграђене атмосферске канализације, дозвољено је испуштање површинских вода на коловоз.

Ако у улици постоји изграђена атмосферска канализација власник изграђеног објекта на парцели која гравитира ка улици мора спровести атмосферске воде са своје парцеле у колектор атмосферске канализације.

2.2.3.3. Енергетска инфраструктура

Постојеће стање

На подручју које је обухваћено  Планом детаљне регулације између улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска у Врању, постоје електроенергетске инсталације у виду надземних   водова  1 kV .

На приложеном цртежу постојећег стања уцртане су трасе постојећих кабловских водова, сагласно копији ЕД Врање и биће саставни део документационе основе плана.

Планирано стање

Планом детаљне регулације између улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска у Врању, предвиђена намена овог простора је становање малих густина. Због тога су, планирана електроенергетска мрежа и електроенергетски објекти у овој зони, предвиђени са довољном снагом и капацитетом за будуће садржаје.

- Трансформаторске станице

Подручје дефинисано обухватом плана снабдева се електричном енергијом из постојећих трансформаторских станица ТС 10/0,4 kV Триглавска и ТС 10/0,4 kV Пржарска. Планирано је повећање снаге постојећих ТС чије су локације изван границе   плана.

- Кабловски водови

Планирана електроенергетска мрежа у виду надземних   водова  1 kV је на армирано бетонским стубовима са проводницима xoo/O-A 3x70+54,6+2x16mm2 и xoo/O-A 3x70+54,6+2x16mm2 .

Нова диспозиција стубова нисконапонске мреже омогућава и перспективно напајање електричном енергијом и функцију  јавног осветљења саобраћајница у обухвату плана.

Кабловски водови за јавно осветљење ће се полагати у тротоарима унутрашњих саобраћајница

Положај планиране електроенергетске инфраструктуре дат је у графичком приказу "Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура“ у Р 1:1000.

- Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру

Надлежна ЕД је актом бр.10394/3 од 24.11.2011.год. дала техничке услове за електроенергетку мрежу у области Плана детаљне регулације између улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска у Врању. Услови ће бити саставни део Документационе основе плана.

2.2.3.4.Телекомуникације

На подручју плана не постоји изграђена постојећа подземна телекомуникациона инфраструктура.

Према  издатим условима „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд Дирекција за Технику Извршна Јединица Врање планирана је изградња приводне телефонске кабловске канализације (TKK) на целом подручју плана чијом изградњом ће бити омогућено повезивање свих објеката на подручју плана савременом приступном мрежом ( Next Generation Network NGN). На овај начин постиже се велика флексибилност приликом промене структуре и броја будућих корисника.

Предвиђена је изградња два IPAN-a (access noda) за подручје плана који ће бити део  FTR мрежне архитектуре и тако обезбеди широк спектар различитих сервиса будућим корисницима.

За веће кориснике на подручју плана капацитет предвиђене ТКК дозвољава изградњу приступне мреже са оптичким кабловима  што подразумева FTB и FTH мрежну архитектуру.

Подручје плана је покривено сигналом (3G) мобилне телефоније са постојећих RBS (два оператера) које се налазе у непосредној близини подручја.

Положај планиране телекомуникационе инфраструктуре дат је у графичком приказу "Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура“ у Р 1:1000.

      - Снабдевање топлотном енергијом

За ово подручје снабдевање топлотном енергијом из централне котларнице није планирано.

Оставља се могућност будућим потрошачима да се снабдевају топлотном енергијом из локалних топлотних и алтернативних извора енергије (дрво, угаљ, сунчева енергија, енергија био-масе, енергија ветра итд.).

      - Обновљиви извори енергије

На овом подручју постоји могућност примене и употребе обновљивих извора енергије.

За искоришћење соларне енергије приликом изградње објеката препоручује се употреба фотонапонских модула и посебно топлотних колектора као фасадних и кровних елемената. Применом топлотних колектора ће се постићи значајна уштеда у загревању унутрашњих просторија у објектима.

За искоришћење геотермалне енергије препоручује се да сваки нови објекат има топлотну пумпу за пренос геотермалне енергије од извора до циљног простора.

Сем побројаних, постоји и могућност примене енергије биомасе за загревање објеката коришћењем брикета и пелета као пoгонског горива за пећи. Препоручује се и примена савремених изолационих елемената приликом изградње објеката ради смањења укупне енергетске потрошње у објекту.

    - Уређење зелених површина

Пожељно је да сви озелењени простори у граду буду међусобно повезани у систем. Систем зеленила представља све зелене површине које се налазе на територији насеља, а које су на принципу равномерности и непрекидности повезани, како међу собом, тако и са ванградским природним пејзажем. Успостављење просторног и функционалног континуитета зелених простора остварује се спровођењем различитих облика повезујућег зеленила.

Водене  површине у граду су од изузетног значаја нарочито као основ за ставарње градских целина. Водоток у граду треба да постане централна оса (кичма) будућег развој зеленила. У рационалном коришћењу и заштити водених површина и токова једна од главних мера је регулисање њиховог протока. Међу многим факторима који утичу на проток посебан значај има вегатација засађена нeпосредно уз водену површину.

За површине дуж речних токова је обавезно:

  - Садњу обављати у складу с прописаним условима из поглавља о заштити из овог плана, као и уз претходне услове установе надлежне за воде;

  - Максимално сачувати природни амбијент, а пажљивим интервенцијама у зонама уз обале учинити доступним и пријатним местом за пасивни одмор и активну рекреацију;

  - У зеленилу уз речне токове је дозвољено формирање излетишта, рекреативних површина и сл;

  - Избор засада од разноврсног дрвећа у различитим комбинацијама треба да се спроводи водећи рачуна о земљишним условима и њиховом позитивном утицају на хидролошки режим и микроклиму места. Приликом избора врста треба настојати да се користе превасходно оне које добро успевају поред воде (од наших врста то су обично врбе, тополе, јова и неки храстови). Уз саму обалу реке није добра садња декоративних цветних врста.

  - Попречни профил се решава у зависности од водног режима реке, карактера рељефа приобалних територија, присуства постојећих засада.

У слободним блоковским деловима није дозвољена изградња нових објеката. Ове површине, могу се привремено користити искључиво као зелене површине, дечија или спортска игралишта, без изградње објеката.

Зелене површине на територији стамбеног комплекса имају огроман социјални значај – квалитет ових простора одређује не само комфорне услове становништву, већ и санитарно – хигијенске и микроклиматске услове животне средине. Поред тога, слободне површине погодују међусобном повезивању људи према месту становања – социјалним контактима и представљају активан фактор у васпитању деце.

Строги избор аутохтоног биљног материјала, добар распоред биљака и правилно одвајање територије саме цркве од непријатних спољних утицаја главни су принципи којих се треба држати приликом озелењавања ове специфичне категорије зелене површине.

2.2.5. 	Заштита градитељског наслеђа

У обухвату плана постоје заштићена културна добра.

А)   	АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ

А 1.   Локалитет уз цркву „Свете Петке“ на катастарским парцелама 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2339 и 2340 КО Врање.

Већи део припада расаднику комуналног предузећа и приватном власништву. Остаци темеља и зидова, вероватно, најстарије врањске цркве – ближи подаци нису познати. У ископу расадника пронађени су остаци темељних зидова, фрагменти опеке и керамике од касноантичке до средњевековне. Неопходна археолошка ископавања и истраживања и апсолутна забрана сваке градње на наведеним парцелама.

Локалитет заслужује посебну заштиту и систематско истраживање.

За све радове и интервенције на наведеним локалитетима потребно је прибављане УСЛОВА за израду техничке документације и прибављање САГЛАСНОСТИ  на исту од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш и по потреби од Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда.

Takoђе подручје плана тангира парцела на којој се налази:

Д 2.   Црква Св. Петке

На кп. 2336 КО Врање.

За све радове и интервенције на побројаним објектима у предходној заштити  потребно је прибављане УСЛОВА за израду техничке документације и прибављање САГЛАСНОСТИ  на исту од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш и по потреби од Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда.

Уколико инвеститори током земљаних радова наиђу на археолошко налазиште или предмете, без одлагања их прекину и о налазу обавесте надлежне институције, те да предузму мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

2.2.6.	Мере заштите од елементарних непогода

Елеметарне непогоде се у Врању могу манифестовати као сеизмичка разарања, поплаве и бујице, олује и јаке кише, пожари и експлозије,  саобраћајне несреће, као и друге (нпр. атмосферске) појаве које могу утицати неповољно на становнике и материјална добра.

Неопходно је да Град Врање скупом својих урбанистичких и грађевинских својстава одговори потребама заштите и то пре свега тако да се смање дејства евентуалног разарања односно обим и степен разарања физичких структура. Стога је при планирању у обухвату овог плана, обезбеђена могућност примене и реализације мера заштите од елементарних и других већих непогода.

2.2.7.	Мере заштите од сеизмичких разарања

Ризик од повредивости при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући одређене принципе планирања, организације и уређења простора.

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:

-	поштовање степена сеизмичности од око 80 МKS приликом пројектовања или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван за подручје Врања,

-	поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката,

-	обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалне катастрофе.

Препоручује се да објекти, нарочито на стрмим падинама и одсецима не буду предугачки, да се обезбеди пролаз између објеката, а код пројектовања инсталација, водовода и електрике, да се поставе у неутралан положај у случају разарања и сл.

Код организовања простора мора се водити рачуна о потреби евакуације људства, опреме и материјала у ванредним условима.

Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости. Отуда је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће мере:

•	саобраћај: улазно - излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне улице обезбеђују несметано комуницирање, а пословне улице омогућавају евакуацију људи, транспорт путника и роба;

•	водоснабдевање: главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу искључења појединих деоница у случају оштећења;

•	каналисање отпадних вода: код евентуалног оштећења канализације постоји могућност да раде поједине функционалне целине;

•	електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4kV), су дисперговани у простору, распоређени по зонама, везани у прстенове и полупрстенове, на такав начин да се могу у ванредним условима искључивати по сегментима; каблирање високонапонских водова је нужно због безбедости у ванредним условима;

•	телефонска канализација се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају прекида у појединим линијама у ванредним условима.

У односу на заштиту од потреса указује се да узроци насталих оштећења зависе од материјала и начина изградње објеката.

Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° МCS, објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

2.2.8.	Мере заштите од експлозија и пожара

Мере заштите од експлозија односе се на мере заштите на раду, обезбеђивање технолошких процеса производње, нарочито у објектима, који складиште и користе експлозивне материје.

Мере заштите од пожара ће се обезбедити кроз димензионисање водоводне мреже, елементима грађења објеката и саобраћајница и осталим елементима у складу са законским прописима.

Са аспекта заштите од пожара, као превентива, предвиђена је најбоља заштита окружења објеката слободним и зеленим површинама као мера која треба, пре свега, да онемогући лако и брзо преношење пожара са једног објекта на други.

За потребе заштите од пожара неопходно је искористити део урбане опреме: јавне бунаре, каптиране изворе и потоке.

Посебну пажњу треба поклонити изградњи објеката од мање запаљивих материјала.

Ради заштите од пожара, овим планом утврђене су адекватне мере. Мере се односе на планирану удаљеност између објеката ради проходности саобраћајница после рушења објеката, а уједно и да саобраћајнице имају довољну ширину да би представљале противпожарну преграду. Угроженост од пожара зависи и од изграђености парцеле, материјала од кога је објекат изграђен, начина складиштења и од присуства запаљивих и експлозивних материјала. Ради заштите од пожара, планира се таква саобраћајна мрежа која ће омогућити приступ ватрогасним возилима до сваког објекта у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (“Службени лист СРЈ”, број 8/95).

Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и реализовани у складу са Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 111/09) и осталим важећим прописима и релевантним стандардима.

У грађевинском подручју се морају поштовати сви прописани хигијенски и противпожарни услови изградње.

    - Остале мере и услови заштите

- Мере заштите од саобраћајних несрећа и других непогода

Заштита од саобраћајних несрећа спроводиће се кроз изградњу нових улица, увођење вертикалне и хоризонталне сигнализације. Као обавеза истиче се адекватно, нарочито зимско, одржавање свих саобраћајница у простору.

Од осталих елементарних непогода најчешће се могу јавити атмосферске појаве: лед, снег, електрична пражњења, ветар и друго.

Превентивне мере заштите од леда, снега и других атмосферилија подразумевају:

-	уређење и одржавање саобраћајних површина,

-	уређење и одржавање водених површина и објеката,

-	сваки објекат мора бити опремљен громобранском инсталацијом.

Превентивне мере заштите од ветра подразумевају:

-	грађевинско-техничке мере које треба примењивати код изградње објеката у односу на дату ружу ветрова.

- Мере заштите од ратних разарања и обезбеђења потреба одбране земље

За потребе одбране и склањања становништва и материјалних добара планира се изградња заштитних објеката, у зависности од намене простора (породично становање, пословање и сл.).

Степен заштите од механичког удара утврђује се на основу степена угрожености, у складу са условима Министарства одбране.

У оквиру система заштите од ратних дејстава планира се изградња склоништа.

Планирају се двонаменска склоништа. Мирнодопска намена се планом не утврђује, али треба да буде у функцији основне намене.

Капацитет склоништа се одређује према броју корисника.

За породичне стамбене објекта одређује се у односу на предвиђени број чланова домаћинства, а најмање за три члана.

За породичне стамбене објекте планира се изградња склоништа допунске заштите од механичког удара 50 kPa.

Димензионисање и садржај склоништа, величине појединих просторија, као и остале просторне и техничке елементе утврдити у складу са капацитетом, а према Техничким прописима за склоништа и друге заштитне објекте ("Службени војни лист", број 13/98).

Кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm виша од максималног нивоа подземних вода.

Пројектно-техничку документацију за склоништа потребно је израдити у складу са Техничким прописима за склоништа и друге заштитне објекте, чију примену контролише Министарство одбране које издаје и одобрење за његову употребу.

Мере заштите људи и материјалних добара од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, као и све елементе заштите и спасавања у случају рата су уграђене у урбанистичко решење, а на основу Плана употребе цивилне заштите

Регулација јавних површина и позиција грађевинских линија у односу на исту, треба да омогуће несметано функционисање свих служби у случају елементарних непогода, пожара и ратних услова. Елементи саобраћајница у смислу зависности од зарушавања и могућности прилаза објектима у фази спасавања, дефинисање могућности прилаза местима за водоснабдевање противпожарних јединица као и други значајни елементи са аспекта заштите и спасавања људи и материјалних добара су уграђени у урбанистичко решење ПДР-а.

У повредиве тачке, у оквиру овог простора, улази сва саобраћајна и остала инфраструктурна мрежа. На основу урађене процене о заштити радника у ратним условима планира се изградња склонишних капацитета.

Инфраструктура се мора планирати тако да се у ратним условима обезбеди функционисање појединих система, макар редукованих капацитета. У редовним условима се мора рачунати са повредљивошћу ових система, који су најпривлачнији циљеви непријатељског деловања:

•	водоснабдевање - дистрибутивна мрежа се предвиђа на начин који обезбеђује да се може искључивати у сегментима;

•	канализација - мрежа главних колектора, као и секундарна мрежа се планира тако да се поједини сегменти могу искључити у ванредним условима;

•	електродистрибуција - децентрализација трафоуређаја и изградња је таква да се избегне лака елиминација, а мрежа је предвиђена у прстеновима, па ће отежати или спречити распад система у ванредним условима;

•	телекомуникације - као посебно осетљив систем у ратним условима биће на удару непријатељских снага. Отуда се предвиђа замена телефона другим средствима комуницирања.

У изванредним приликама, за случај крајње потребе онеспособљавања главне инфраструктуре, разрадиће се системи за брзо и ефикасно оспособљавање, о чему се мора водити рачуна већ код израде урбанистичких планова већег нивоа детаљности и пројектовања (саобраћајнице, гасоводи, хидротехничка и друга инфраструктура).

- Мере и услови заштите и унапређења животне средине

Просторно-положајне карактеристике подручја Плана и условљеност обавезујућим смерницама Просторног плана Републике Србије. Просторног плана инфраструктурног коридора Ниш – граница БЈР Македоније и смерницама проистеклих из услова Завода за заштиту природе Србије и Завода за заштиту споменика културе, валоризација са аспекта заштите природних вредности и културних добара и зонирање са аспекта повољности потенцијала и ограничења, дају матрицу за планирање даљег одрживог развоја града Врања.

У току израде ГУП-а Врања, на основу Одлуке о приступању изради, Стратешку процену утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину је урадило Предузеће доо ЕКОлогика Урбо из Крагујевца.

Елементи стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана на животну средину су уграђени у текстуални део ГУП-а Врања. Смернице и мере Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину су обавезујуће за хијерархијски ниво Планова генералне регулације. Обавезујуће смернице из Плана генералне регулације Зоне 1 су да је за израду Планова детаљне регулације обавезна израда Стратешке процене утицаја за све случајеве значајних промена у простору.

Одлуку о неприступању изради стратеше процене утицаја Плана детаљне регулације потеза између Улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева, црногорска у Врању на животну средину („Службени гласник града Врања“, број 5/12), донео је  Секретаријат за урбанизам и имовинско правне послове Града Врања, по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа, бр. 501-19/2012-11.

- Извод из Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину:

Предложени концепт Плана и намена површина у Генералном урбанистичком плану Врања, представља матрицу за:

- успостављање превентивне еколошке заштите простора на основу процењених потенцијалних утицаја, процењених негативних и позитивних ефеката на животну средину. Констатација је изведена на основу критеријума за вредновање предложених намена и могућих ефеката;

- заштиту од потенцијалног утицаја на природне вредности и културно наслеђе;

- заштиту од потенцијалног загађивања Градске реке планираном наменом, инфраструктурно уређивање и опремање и примена рестриктивних мера;

- заштиту  подземних вода  уз обавезна истраживања и испитивања терена за изградњу, обавезног претходног инфраструктурног опремања и примену свих техничких мера заштите на нивоу Пројеката;

- заштите земљишта од нерационалног коришћења и потенцијалног загађивања, дефинисањем грађевинског реона са прописаним коефицијентима (индексом изграђености и заузетости парцеле), обавезним инфраструктурним опремањем за безбедну доступност, могућност фазне реализације у циљу успостављања потпуне комуналне контроле;

- очување квалитета и заштите ваздуха од загађивања на законом прописаном нивоу и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, избором еколошки најприхватљивијих енергената, технологија, адекватним озелењавањем и повећањем енергетске ефикасности;

- рационално коришћење необновљивих и тешко обновљивих природних ресурса за развој садржаја, функција, објеката, урбанистичких целина и зона у Генералном урбанистичком плану Врања и ограничавање капацитета и извора загађивања.

Да би се проценили могући утицаји, ефекти и последице по природну и животну средину, извршено је вредновање простора са аспекта заштите животне средине. Резултат валоризације, према критеријумима за функционални еко-зонинг је јединствена еколошка целине и зоне подручја Плана, а према могућим значајним утицајима, условима за даљи развој и обезбеђивање капацитета и квалитета животне средине. Функционалним зонирањем (функционални еко-зонинг) подручје Плана је представљено јединственом еколошком  целином. У оквирима граница Плана вредноване су еколошке зоне.

Смернице и мере за реализацију Еколошке целине „Врање”:

- Доношење и спровођење одлука којима ће бити обезбеђена уравнотеженост економског развоја подручја, заштите природе, животне средине и здравља становништва, имплементацијом мера превенције, контроле, мониторинга и заштите;

- Планирање простора за одрживо коришћење природних ресурса и очување природних вредности животне средине;

- Развој подручја у складу са процењеним капацитетом просторно-еколошке целине, еколошких зона и локација;

- Намена простора и услови коришћења природних ресурса усаглашени са просторно-еколошким капацитетом, значајем подручја и факторима ограничења;

- Успостављање мониторинга - контроле стања природних добара, културних вредности и биодиверзитета, мониторинга природних вредности и стања и квалитета животне средине;

- Планирани развој заснован на квалитативном унапређивању социо-економског и тржишно-одрживог развоја, што представља услов за очување природних вредности и потенцијала, унапређивање еколошких вредности подручја;

- Реализација планираних одрживих капацитета уз специјализацију заснованој на обележјима и предностима подручја, локалног и ширег значаја, уз валоризацију и планску подршку специфичним ограничењима и предностима просторне целине;

- Развој инфраструктурне и комуналне опремљености, сагласно мерама заштите и унапређења стања у простору и животној средини;

- Управљање отпадом и отпадним водама;

- Обавезне мере санације, ремедијације и ревитализације угрожених локација у еколошким зонама и зонама окружења (директног и индиректног утицаја);

- Установљавање и успостављање индикатора и информационог система о стању животне средине;

- Поступак процене утицаја је обавезан за све Пројекте - објекте и инфраструктуру, потенцијалне изворе негативних утицаја на природна и културна добра, биодиверзитет и животну средину.

Обавезне мере заштите и услови за реализацију еколошких зона:

- обавезно је поштовање услова Завода за заштиту споменика културе, Завода за заштиту природе Србије и осталих надлежних органа и институција при реализацији планираних намена, објеката, функција, садржаја и инфраструктурних система,

- обавезно комунално и инфраструктурно опремање еколошких зона, у циљу спречавања потенцијално негативних утицаја на земљиште, подземне и површинске воде, становништво,

- обавезан избор еколошки прихватљивих енергената и технологија,

- обавезно повећање енергетске ефикасности, рационално коришћење енергије и већа употреба обновљивих извора енергије,

- пејзажно уређење уз стриктно поштовање принципа аутохтоности,

- адекватно управљање отпадом и отпадним водама,

увођење различитих типова зеленила,

- за израду ГУП-ом прописаних Планова генералне регулације није потребна израда Стратешких процена утицаја,

- смернице и мере заштите животне средине прописане у Стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину су обавезујуће за реализацију еколошких зона (Планова генералне регулације),

- за израду Планова детаљне регулације обавезна је Стратешка процена утицаја за све случајеве значајних промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката по заштићена добра, животну средину и здравље становништва,

- обавезан поступак Процене утицаја на животну средину за све планиране Пројекте у оквиру еколошких зона,

- успостављање мониторинга – праћења стања чинилаца животне средине.

Смернице за ниже хијерархијске нивое - Еколошка процена Генералног урбанистичког плана Врања  представља основ за вредновање простора и предлог мера за заштиту природних вредности и ресурса, културног наслеђа, предеоно-пејзажних одлика и животне средине у циљу одрживог коришћења, даљег урбаног развоја и укупне презентације.

Еколошке смернице дате су на основу општих циљева заштите животне средине и посебних циљева Плана, планиране намене и посебних циљева заштите животне средине. Обавезујуће смернице:

- Генерални урбанистички план Врања је стратешки урбанистички план чији је саставни део Стратешка процена утицаја Генерално урбанистичког плана Врања на животну средину (Извештај о стратешкој процени утицаја).

- За израду ГУП-ом прописаних Планова генералне регулације није потребна израда Стратешких процена утицаја. Смернице и мере заштите животне средине прописане у Стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину (Извештај о стратешкој процени утицаја) су обавезујуће за напред наведене планове генералне регулације.

- За израду Планова детаљне регулације обавезна је Стратешка процена утицаја за све случајеве значајних промена у простору, потенцијалних утицаја и негативних ефеката по заштићена добра, животну средину и здравље становништва.

- Реализацију планираних објеката, инфраструктурних система, радова и активности у простору, спровести у складу са  правилима уређења и грађења, условима надлежних органа, институција, завода и предузећа.

- Поступак Процене утицаја на животну средину обавезан је за све Пројекте - објекте и радове (реализација планираних радова, објеката, инфраструктурних објеката и система) изворе потенцијалног угрожавања и деградације природних и културних добара, природних вредности и ресурса, биодиверзитета, предеоно-пејзажних карактеристика и животне средине.

- Мониторинг животне средине (мониторинг систем за контролу стања квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и буке, управљања отпадом и комуналне хигијене) је обавезан, у складу са важећом законском регулативом и представља услов за одрживи развој подручја Генералног урбанистичког плана Врања.

- Смернице Стратешке процене утицаја су обавезујуће у поступку имплементације ГУП-а Врања, Планова генералне регулације и исходовању локацијске и грађевинске дозволе, у складу са важећим планом и законском регулативом.

Обавезне смернице и мере заштите, контроле и мониторинга ваздуха:

- избор најбоље понуђених решења загревања објеката и еколошки прихватљивих енергената за загревање објеката и комплекса,

- процена еколошког капацитета зона и локација при реализацији планираних намена са аспекта утицаја на квалитет ваздуха,

- препоруке, обавезујуће и стимулативне мере за коришћење обновљивих извора енергије при реализацији планираних намена,

- обавезне мере биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) уз стриктно поштовање принципа аутохтоности,

- укључивање у јединствену стратегију и концепт градског и регионалног мониторинга за праћење стања загађености ваздуха и утицаја на људско здравље, природне вредности и културна добра,

- обавезна процена утицаја на животну средину за постојеће и планиране Пројекте (објекте и садржаје) потенцијалне изворе аерозагађивања и угрожавања квалитета ваздуха (емисија и имисија), применом мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања и мера мониторинга стања и квалитета ваздуха.

Обавезне смернице, мере заштите, контроле и мониторинга вода на подручју Плана:

- обавезно је стриктно поштовање важећих законских прописа из области заштите вода и водопривредних услова при реализацији планираних намена,

- обавезан је третман (пречишћавања) свих отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у реципијент,

- квалитет пречишћених отпадних вода мора задовољавати услове прописане Законом о водама („Сл. гласник РС” бр. 46/91, 53/93, 48/94 и 54/96), Уредбом о категоризацији водотокова („Сл. гласник СРС” бр. 5/68), Правилником о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 31/82),

- обезбедити очување простора око реке за слободан приступ реци и пешачке комуникације дуж целог  водотока у подручју обухваћеним Планом.

- обавезна је заштита, очување тока и приобаља река на подручју Врања од деградације и загађивања.

Обавезне мере заштите земљишта у спровођењу Плана:

- изградња планираних намена је дозвољена уз стриктно поштовање прописаних правила уређења и грађења,

- обавезна је заштита земљишта од свих облика нерационалног коришћења и деградације, загађивања, ерозионих процеса,

- обавезне су мере ревитализације и ремедијације еродираних и деградираних локација, а избор врста мора бити сагласан условима еколошко-биолошке подлоге,

- забрана депоновања отпада и других материјала,

- обавезна процена утицаја на животну средину за Пројекте (објекте и садржаје) потенцијалне изворе загађивања и угрожавања земљишта, применом мера превенције, спречавања и отклањања могућих извора загађивања и деградације, као и мера мониторинга стања.

Обавезне мере превенције, спречавања и минимизирања потенцијално штетних утицаја на биљни и животињски свет, екосистеме, станишта, заштићена природна добра:

- уређење и заштита простора у границама Плана уз целовиту примену критеријума и стандарда заштите природе, заштите животне средине, природне и културне баштине;

- заштита нових јавних зелених површина парковског типа, као и оних  предвиђених за рекреацију (уређење спортских терена, игралишта, дечјих терена);

- формирање зелених појасева уз саобраћајнице, зоне водозахвата;

- врсте дрвећа које ће се предвидети за озелењавање треба одабрати тако да задовоље и критеријуме као што су брз раст, веће фитонцидно и бактерицидно дејство, естетске вредности, већа отпорност на прашину и издувне гасове, а у заштитним коридорима треба комбиновати четинарске врсте дрвећа и жбуња са аутохтоним лишћарским и да се избегну алергене врсте;

- уколико се у приликом извођења грађевинских радова пронађу геолошка и палеонтолошка документа (фосили, кристали, минерали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да исте пријави Министарству животне средине и просторног планирања, у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

    - Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- 	приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката;

- 	користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);

-  	у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;

- 	постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне или самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају;

- 	код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту;

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

2.2.11. Правила парцелације

Парцелација и препарцелација, односно деоба или укрупњавање грађевинских парцела у границама Плана, планирана је у циљу формирања грађевинских парцела оптималних величина, облика и површина за грађење објеката одређене врсте и намене, у складу са наменом и утврђеним начином коришћења простора, правилима грађења и техничким прописима као и потребама обезбеђења саобраћајних и других инфраструктурних коридора.

Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за јавне објекте и садржаје

Парцеле јавних саобраћајница и садржаја су дефинисане регулационим линијама. 	Правила за формирање парцела јавних служби и осталих јавних намена  ускладити са параметрима за поједину намену.

Парцеле у оквиру грађевинског земљишта за остале намене

Основни принцип који је потребно поштовати приликом формирања парцела осталих намена је да се сва неопходна заштита (заштитна удаљености од суседа,  појасеве заштите и сл.) мора обавити унутар саме грађевинске парцеле, као и да се потребе за паркирањем морају решавати искључиво унутар комплекса, односно парцеле. За парцеле у оквиру осталог грађевинског земљишта важе следећа правила:

Стамбена намена:

- Минимална површина парцеле

- - за слободностојеће објекте                       	300 м2

- - за двојне објекте 		                 		400 м2 (2*200 м2)

- - за објекте у низу 		                 		150 м2

- Mинимална ширина парцеле

- - за слободностојеће објекте		    	12,0 м

- - за двојне објекте 			   		20,0 м

- - за објекте у низу 			       	     	  6,0 м

- Дозвољено је укрупњавање парцела спајањем две или више парцела или уситњавање, деобом једне парцеле на већи број парцела. Укрупњавање грађевинске парцеле у том случају утврђује се пројектом препарцелације, а уситњавање пројектом парцелације;

- Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену и целину се не могу мењати, а капацитет се одређује према новој површини;

- Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши у оквиру граница парцеле. Таквом поделом не могу се формирати парцеле које су субстандардне у погледу величине;

- Препарцелацијом две или више постојећих парцела могу се формирати две или више нових грађевинских парцела.

2.2.12. Правила регулације

Општа правила грађења и регулације

Планирани објекат може се градити искључиво у границама сопствене парцеле и није дозвољена градња објекта и његових делова на више парцела. Могућа је изградња више објеката на једној грађевинској парцели, у складу са посебним правилима грађења овог Плана.

Изградња објекта на парцели дефинисана је следећим елементима:

- регулационим линијама,

- грађевинским линијама,

- висином објекта,

- спратношћу објекта,

- односом објекта према суседним парцелама,

- односом објекта према објектима на суседним парцелама,

- индексом изграђености,

- индексом заузeтости.

Регулациона линија

Регулациона линија дефинисана је границама парцела саобраћајница у обухвату плана, утврђује се у односу на осовину јавног пута и приказана је на графичком прилогу „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“, у Р 1:1000. Регулационим линијама је разграничен простор предметног плана на површине јавне намене и површине остале намене. У оквиру регулационих линија саобраћајница дозвољена је изградња искључиво инфраструктурног система подземних инсталација.

Грађевинска линија

Грађевинске линије се утврђују у односу на регулационе линије тако да не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, као и да омогуће насметано постављање инфраструктурне мреже.

Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње и представљају линију до које је могућа градња и одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.

Грађевинска линија подземних етажа је линија којом се утврђује линија грађења подземних делова објеката. Грађевинска линија приземља је линија приземног дела објекта у односу на дефинисану грађевинску линију објекта.

Објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију.

Нивелација

Планом је дефинисана нивелација јавних површина из које произилази нивелација простора за изградњу објеката, у свему према графичком прилогу „Регулација и нивелационо решење саобраћаја“ у Р 1:1000.

Висинске коте на раскрсницама и пад улица су базни елементи за дефинисање нивелације осталих тачака које се добијају интерполовањем. Нивелација свих површина је детаљна, али се мора прецизније разрадити кроз израду техничке документације.

Висинска регулација

Висинска регулација одређена је спратношћу објеката (П+n). Спратност објекта представља број надземних етажа. Дозвољена је изградња подземних етажа, при чему се гараже, оставе и технолошки простори не рачунају у површине корисних етажа.

2.2.13. Локације прописане за израду кроз Урбанистички пројекат

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, за поједине делове урбаног ткива унутар граница Плана детаљне регулације, дефинисане су локације за које се израђује урбанистички пројекат.

Локације прописане за израду Урбанистичког пројекта:

- простор за изградњу јавних објеката

- потез условне намене у случају реализације компатибилне намене која ће бити у функцији заштите археолошког локалитета.

Простор и објекте планирати тако да архитектонски буду усклађени и чине јединствену целину.

- ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

    - Правила грађења за јавне објекте, просторе и површине

Јавни градски или урбани простор дефинисан је: регулационим линијама блокова које га окружују.

Јавни градски простори су:

-  саобраћајнице, пешачке улице, шеталишта, улична раскршћа, бициклистичке стазе, зеленило уз реку.

- Саобраћајнице

- Приликом изградње новопланираних саобраћајница, поштовати утврђене стандарде по питању попречног профила.

- Приликом пројектовања објеката и саобраћајних и пешачких површина применити         Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97). У оквиру сваког појединачног паркиралишта или гараже обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг-места за управно паркирање возила инвалида, ускладу са стандардом SRPS U.А9.204. У прилозима су дати попречни профили улица.

- Ограде, дрвеће и засаде поред путева подизати тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.

    - Правила грађења објеката

Правила грађења су основ за издавање Локацијске дозволе ради добијања грађевинске дозволе за изградњу у зонама где су јасно дефинисане регулације улица и за које Планом детаљне регулације није прописана даља разрада урбанистичким пројектима, односно где су грађевинске парцеле формиране у складу са Планом.

У оквиру блока без обзира на врсту и намену објекта као и начина градње, морају се поштовани сви урбанистички показатељи – индекс заузетости и максимална дозвољена спратност као и сва остала прописана правила грађења која важе у тој зони.

Планом су утврђени услови грађења за планиране намене.

- Врста и намена објеката који се могу градити у зони

У оквиру стамбене зоне дозвољено је грађење објеката за пословање, трговину, услуге, угоститељство, туризам, занатство.

У оквиру ове зоне могуће је градити објекте компатибилне намене: објекте јавне намене, објекте за спорт и рекреацију, комуналне објекте у функцији становања, верске објекте.

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле допуштена је изградња других објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле.

Објекти чија је изградња дозвољена на простору Плана, према намени и врсти делатности која је у њима планирана, потребно је да задовоље утврђене прописе, техничке критеријуме, правила и услове грађења.

Објекте извести у класичној или монтажној конструкцији, са акцентом на њиховом архитектонском обликовању и просторном уређењу свих слободних површина, посебно у делу према приступним и ободним улицама овог простора.

За већ изграђене парцеле важиће параметри прописани Планом.

- Условна намена

За објекте чија је намена дефинисана као условна, постоји апсолутна забрана сваке градње на наведеним парцелама. Неопходна су археолошка ископавања и истраживања с обзиром да  је то Археолошки локалитет под заштиром Завода за заштиту споменика културе Ниш и да захтева посебну заштиту и систематско истраживање. За објекте који припадају овој намени дозвољава се санација, адаптација и реконструкција у оквиру постојећих габарита објеката.

- Врста и намена објеката чија изградња је забрањена у зони

У стамбеној зони није дозвољена изградња следећих објеката:

- производни објекти;

- пословно-производни.

    - Услови за формирање грађевинске парцеле

Планом се дефинишу елементи препарцелације површина јавне намене и остале намене. Утврђују се следећа правила парцелације за грађевинско земљиште остале намене:

- обавезно се припајају две или више катастарских парцела у случајевима када катастарске парцеле својим обликом, површином или ширином уличног фронта не задовољавају критеријуме за уређење или изградњу планираних садржаја или немају излаз на планирану саобраћајницу,

- обавезно се врши препарцелација постојећих катастарских парцела када су неопходне интервенције ради усаглашавања нових регулационих ширина улица.

За све планиране стамбене садржаје утврђују се правила парцелације. Парцела мора имати излаз на јавну површину и бити што правилнијег облика. Услови парцелације су следећи:

- Mинимална повшина парцеле

- за слободностојеће објекте                       	300 м2

- - за двојне објекте 		                 		400 м2 (2*200 м2)

- - за објекте у низу 		                 		150 м2

- Mинимална ширина парцеле

- - за слободностојеће објекте		    	12,0 м

- - за двојне објекте 			   		20,0 м

- - за објекте у низу 			       	     	  6,0 м

Дозвољено је одступање до 10% од претходно наведених правила.

2.3.4.	Утврђивање регулационе и грађевинске линије

Планом су утврђене регулационе линије свих саобраћајница, и то као планиране и регулационе линије по планираним границама парцела.

Ширина регулације планиране саобраћајнице је 5,00m.

У односу на регулационе линије, планирају се грађевинске линије.

За планиране објекте утврђује се грађевинска линија на удаљености:

-3 m од регулационе линије Улице девет Југовића и новопланиране саобраћајнице;

-од регулационих линија Улица црногорска и шумадијска удаљење регулационе од грађевинске линије ускладити са грађевинском линијом суседних објеката, односно дефинисати према доминантној грађевинској линији према улици;

-минимум 5 m од уређеног зеленила уз градску реку.

Постављање могућих планираних трафо станица потребно је извршити у складу са условима надлежног јавног предузећа.

Сви технички елементи дефинисани су на графичком приказу “Регулација и нивелационо решење саобраћаја“ у Р 1:1000.

Најмање дозвољено растојање основног габарита породичног стамбеног објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 	1,50м

- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације      	2,50м

- Двојне и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта                   	4,00м

- Први или последњи објекат у непрекинутом низу				       	1,50м

Најмање дозвољено растојање објекта од бочних суседних објеката 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4 м, уз услов обезбеђења минималног трајања директог дневног осунчања других објеката (мин. половина трајања дневног осунчања).

- за изграђене објекте важe постојећа растојања

- минимално растојање два објекта на парцели             4,0 м

    - Највећи дозвољени индекс заузетости  или изграђености:

-Максималан индекс заузетости је 50%.

-Максимални индекс изграђеност 1,6

-Заступљеност зелених површина у склопу стамбених намена је минимално 20%.

    - Највећа дозвољена висина или спратност објекта

Максималнa дозвољена спратност објеката је П+1+Пк.

- Максимална висина објекта:

до коте слемена 			  	  12,0 м

до коте венца				    9,0 м

Кровови треба да су вишеводни.

Постојећи објекти се реконструишу и дограђују до Планом прописаних коефицијената. Задржава се спратност постојећих објеката, индекс искоришћености и изграђености парцеле у случајевима када су већи од максимално прописаних, уз могућност реконструкције објекта у постојећим габаритима.

    - Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

    - Дозвољена је изградња више слободностојећих објеката на заједничкој парцели под условом да су задовољени услови изградње и међусобног односа објеката као код појединачних објеката на парцели, као и параметри укупне изграђености на парцели дефинисани овим Правилима грађења.

    - Дозвољена је изградња више двојних објеката или објеката у низу на заједничкој парцели под условом да су задовољени услови изградње и међусобног односа објеката као код појединачних објеката на парцели, и да су поштовани параметри укупне изграђености на парцели дефинисани овим Правилима грађења.

    - На парцели се може градити и више објеката уколико објекти представљају јединствену

функционалну целину и заједнички користе парцелу.

      - Посебна правила у односу на нивелацију терена и саобраћајне приступе:

        - Максимална кота приземља објеката (становање, услуге, угоститељство, пословање,    јавне службе, смештајни капацитети итд.) износи 1,20м од нулте коте.

- Кота приземља објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.

- За објекте који имају индиректну везу за јавним путем, преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се изводом из Плана детаљне регулације.

- Кота приземља објекта на стрмом терену са нагибом од улице (наниже) може бити максимум 1,2м нижа од коте нивелете јавног пута.

- Код објеката који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности) кота приземља може бити максимум 0,20м виша од коте тротоара (денивелација до 1,20м савладава се унутар објекта).

- Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте, али се у случају замене или реконструкције већег обима морају применити правила дефинисанa овим планом.

- Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не може бити мања од 2,5м.

За постојеће парцеле могућа су одступања од параметара прописаних у правилима грађења, у погледу минималне ширине и минималне површине парцеле, под условом да се испуне други параметри прописани правилима грађења.

    - Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру Плана мора се обезбедити колски и пешачки прилаз.

Колски прилаз парцели је минималне ширине 2,5m, а пешачки прилаз је минималне ширине 1,5m.

Прилазе објектима и хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди несметан приступ и особама са посебним потребама у простору, у свему према важећем Правилнику о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

    - Услови за ограђивање парцеле

Грађевинске парцеле се  могу ограђивати зиданом оградом  максималне висине до 0,90 m, рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од 1,40м.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом до висине од 1,40м.

Парцеле за пословне и друге нестамбене објекте се не ограђују.

- СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

  - Смернице за спровођење Плана

- Директна примена плана

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, Планом детаљне регулације се врши разрада потеза између Улица шумадијска, девет Југовића, синђелићева и црногорска у Врању, дела урбаног ткива унутар граница Плана генералне регулације Зоне 1.

Основна намена Плана је давање могућности за директну примену плана. Доношењем овог плана омогућено је издавање локацијске дозволе, која садржи правила уређења и правила грађења, осим за просторе за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, према графичком прилогу “Спровођење Плана–зоне за даљу урбанистичко-архитектонску разраду“ у Р 1:1000. Локацијска дозвола из Плана детаљне регулације се издаје за сваку појединачну парцелу или деоницу саобраћајнице односно дела мреже инфраструктуре и представља правни основ за издавање грађевинске дозволе и израду техничке документације.

План детаљне регулације представља правни и плански основ за израду урбанистичких пројеката и издавање локацијске дозволе из урбанистичког плана, у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11).

- Зоне за даљу урбанистичку разраду

Предметним Планом дефинисан је простор за израду кроз Урбанистички пројекат.

Обзиром на значај појединих делова подручја, спровођење Плана кроз израду урбанистичких пројеката дефинисано је као обавезна и препоручена израда УП.

Критеријуми који су определили локације планираних целина за разраду кроз УП везани су за функционалне и обликовне разлоге и као потреба за детаљном архитектонско-урбанистичком разрадом која произилази из захтева природних и пејзажних вредности. Обавезна израда урбанистичког пројекта на потезу условне намене у случају реализације компатибилне намене која ће бити у функцији заштите археолошког локалитета.

Израдом урбанистичких пројеката дефинисаће се компатибилни јавни објекти и садржаји у зони зеленила уз Градску реку.

Сви потези за препоручену даљу разраду обавезујуће израде кроз Урбанистичке пројекте су обележени у графичком прилогу: “Спровођење Плана–зоне за даљу урбанистичко-архитектонску разраду у Р 1:1000“

За све остале случајеве у којима је неопходно дефинисати ближе правила архитектонско-урбанистичког обликовања простора, могућа је израда урбанистичког пројекта.

Укрупњавање и дељење катастарских парцела тј препарцелација, парцелација и исправке граница парцела су дозвољене ако су испуњени услови из поглавља: ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.

3.2.	Извор финанасирања

Изградња саобраћајница и инфраструктурних мрежа, формирање парцела, изградња објеката као и уређење појединих простора је приоритет. Финансирање радова у оквиру Плана обезбедиће Град Врање и ЈП “Дирекција за развој и изгрању града Врања“ Врање кроз годишње програме пословања, приватни и други инвеститори.

- ДОКУМЕНТАЦИОНИ ОСНОВА ПЛАНА

Саставни део Плана представља и засебан прилог Документациона основа Плана, у коме се по доношењу Плана прилажу: одлуке и мишљења прибављени током израде Плана; услови, сагласности и мишљења надлежних предузећа и институција.

- ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

  - ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ			    Р 1: 1000

  - ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

  - ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА-ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ			    Р 1: 1000

  - РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈА		    Р 1: 1000

  - ВОДОПРИВРЕДНA ИНФРАСТРУКТУРA				           	    Р 1: 1000

  - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА

ИНФРАСТРУКТУРА          							    Р 1: 1000

  - НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА-

ЗОНЕ ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ		    Р 1: 1000

5.8.	ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И АМБИЈЕНТАЛНИХ ЦЕЛИНА	    Р 1: 1000

- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План је урађен у шест примерака оригинала у аналогном облику, који су оверени и потписани од стране председника Скупштине града Врања и пет примерака у дигиталном облику, од којих:

- један примерак у аналогном и дигиталном облику се доставља  архиви Скупштине града;

- два примерка у аналогном и два у дигиталном облику органу градске управе надлежном  за његово спровођење;

- два примерка у аналогном и један у дигиталном се достављају архиви ЈП "Завод за урбанизам" Врање;

- један примерак у аналогном и један у дигиталном се достављају инвеститору.

Jедан дигитални запис Плана доставља се за потребе регистра при Министарству грађевинарства и урбанизма.

Право на увид у План имају правна и физичка лица у складу са Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду ("Службени гласник РС", број 75/2003).

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Врања".

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА, дана 04.09.2012. године број  35-16/2012-13.            .

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Тричковић с.р.