Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-102/2015-07

28.04.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Станковић Злате из Врања, ул.Народног Хероја бр.10,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+2+Пк, на кат.парцели број 2576 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1. Бруто развијена површина објекта је 1199,93 м2. Категорија објекта је “Б”  а класификациони број  је 112221.

Катастарска парцела број 2576 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 827,0 м2  и представља изграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 1. На парцели се налази породично стамбена зграда, објекат број 1, површине 117,0 м2, спратности По+П+1,објекат има одобрење за градњу, помоћна зграда, објекат број 2, површине 90,0 м2, приземне спратности, објекат изграђен без одобрења за грађење, објекат број 3,помоћна зграда, површине 77,0 м2, спратности П+Пк, објекат изграђен са одобрењем за грађење привременог карактера и објекат број 4, помоћна зграда, површине 14,0 м2, спратности П, објекат изграђен без одобрења за грађење.Подносиоц захтева  је уједно и власник к.п.бр.2576 КО Врање 1 на основу Преписа листе непокретности број: 5063 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 95-1/2015-98  од 22.01.2015.године.Ови локацијски услови се издају уз писмену сагласност суседа предметне парцеле и то суседа,Мишковић Петра из Врања, власника к.п.бр.2577/2 КО Врање 1 датој на Изјави о сагласности на удаљеност новопројектованог објекта од границе суседне парцеле, односно суседног објекта која је оверена код Основног суда у Врању ОВ 1 бр.4138/2014 од 15.10.2014.године, и сагласност истог суседа за трајно коришћење дела кат.парцеле бр.2577/2 КО Врање 1, оверене код Основног суда у Врању, дана 07.11.2014.године под ОВ 1 бр.4395/2014.Објекти бр.1 и 3 се задржавају а објекти број 2 и 4 су предвиђени за рушење.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих густина где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 2,4.

Максимална спратност објекта  може бити до По+П+3+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 18,0 м.

Максимална дозвољена висина објекта до  коте венца је 15,0 м.

Минимално растојање новопредвиђеног објекта од бочних граница парцеле је 2,5 м.

Улаз у предметну парцелу је директан са јужне стране  стране из улице Народног Хероја.

Грађевинску линију новопредвиђеног вишепородичног стамбеног објекта је дефинисана у односу на постојећи породично стамбени објекат и приказана је у идејном решењу.

Земљиште са кат.парцеле  2576 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Проценат озељењених површина на парцели је минимум 30%.

Вишепородични стамбени објекат може имати подрумске или сутуренске просторије  ако не постоје сметње геомеханичке и хидротехничке природе.

Приликом пројектовања водити рачуна о прописима и стандардима којима се уређује област заштите од пожара.

Степенишни простор у објекту се обавезно осветљава природним путем кроз фасадне или кровне отворе.

Сви стамбени простори стана морају бити непосредно природно осветљени кроз фасадне отворе.

Стамбени простори стана морају имати најмање један фасадни отвор без парапета.

Свака стамбена јединица мора имати минимум једно димњачко место и једну оставу.

Уколико објекат има шест етажа, рачунајући подземне и надземне, треба планирати један путнички лифт, одговарајућег капацитета и карактеристика, а у складу са прописима којима се уређује ова област.

Ноовопредвиђени вишепородични стамбени објекат  прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа.

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 089/1 од 21.01.2015.године предвиђено је прикључење објекта на постојећу уличну водоводну мрежу друге висинске зоне у улици Народног Хероја.Профил цеви уличне мреже је DN 80 мм,цеви су ACC, а расположиви притисак у мрежи је 7 до 7,5 бара. Прикључење објекта на фекалну канализацију пројектовати на уличну канализациону мрежу пречника 200 мм2 у улици Народног Хероја.Дубина уличне канализације је око 2,50 м.

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора.

У условима датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 546/1 од 26.01.2015.године, на графичком прилогу приказана је траса постојећег надземне 1кВ мреже и кабловског вода 10кВ(1Е10)

Инвеститор је  дужан да код израде инвестиционо-техничке документације се придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92, чл.27), став 3 и став 4.

ЗА прикључење на телекомуникациону мрежу прибављена је Условна сагласност Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-18169/1-2015 од 16.01.2015. .године. Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикњучења објекта на телекомуникациону мрежу.

Изградња вишепородичног стамбеног породично стамбеног објекта на кат.парцели број 2576 КО Врање 1 може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.

Паркирање на парцели решити предвиђањем 1-1,2 паркинг места  на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна половина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.Најмања димензија паркинг места за паркирање је 200/550 цм а гаражног бокса 270/550 цм.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези  да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Приликом пројектовања вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр.2576 КО Врање 1 обезбедити услове за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Службени гласник РС” бр.22/2015).

Такође Главни пројекат за грађевинску дозволу мора бити усклађен са Правилником о условима и нормативима за пројектовање стамбених  зграда и станова (“Службени гласник РС” бр.58/2012).Као доказ о испуњености услова прописаних у чл.19 и 20 овог Правилника, у саставу техничке документације  прилаже се приказ архитектонске организације простора стана у размери 1:100.Техничка документација за изградњу стамбене зграде садржи прорачун о потреби заштите од атмосферског пражњења у складу са прописима којима се уређује ова област.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 10.11.2010.године под бројем 35-41/2010-12 („Службени гласник града Врања” бр.31/2010) и Урбанистичког пројекта урађаног од Предузећа “ВеЛеН  ГРОУП” доо из Врања под бројем 05-1/15 од 30.03.2015.године (одговорни урбаниста дипл.инг.арх.Ненад Стојковић са лиценцом број 200 1324 12) који је потврђен од стране Секретаријата за урбанизам и имовинско правне послове Градске управе Града Врања дана 28.04.2015.године .под бројем 35-5/15-07, да је у складу са Планом генералне регулације Зоне 1 у Врању: Потврда  је издата на основу мишљења  Комисије за планове Скупштине Града Врања број 06-52/15-07 од  07.04.2015.године.Закључак Комисије за планове Скупштине Града Врања је:

Прихвата се измењено решење урбанистичког пројекта-архитектонско урбанистичке разраде локације стамбеног садржаја на к.п.бр.2576 КО Врање 1 у ул.Народдног хероја број 10, урађен на захтев Станковић Злате из Врања, са извештајем о јавној презентацији.

Урбанистички услови из Урбанистичког пројекта бр.05-1/15 од 30.03.2015.године су следећи:

У односу на кат.парцелу број 2577/1 КО Врање 1 новопредвиђени вишепородични стамбени објекат је постављен на 2,50 м, у односу на кат.парцелу број 2574 КО Врање 1, удаљеност је 2,53м   са северне стране и од к.п.бр.2574 КО Врање 1,удаљеност је 2,5 м са источне стране.

Од постојећеј стамбеног објекта (објекат број 1) грађевинска линија новопредвиђеног вишепородичног стамбеног објекта  је удаљена 4,21-4,56 м.

За прилаз предметној парцели обезбеђена је   Изјава о сагласности  за трајно коришћење дела кат.парцеле бр.2577/2 КО Врање 1, оверена код Основног суда у Врању  ОВ.1.бр.4395/2014 од 07.11.2014.године.

Паркирање је решено у оквиру саме предметне парцеле и новопредвиђеног вишепородичног стамбеног објекта.

Урбанистичко решење уређења простора и грађења је урађено на основу идејног пројекта који је саставни део предметног потврђеног Урбанистичког пројекта.

Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-182 од 27.04.2015.године;

-Препис листе непокретности број: 5063 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-98  од 22.01.2015.године;

-Катастарско-топографски план кат.парцеле број 2576 КО Врање 1 урађен од Геодетског бироа “ГЕОПЛАН” из Врање од 03.11.2014.године;

-Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање да на предметној парцели  не постоје евидентирани-уцртани подземни и надземни водови  под бројем 956-01-12/2015 од 28.04.2015.године;

-Копија катастарског плана водова издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 956-01-12/2015 од 27.04.2015.године

-Услови за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу издати од ЈП „Водовод“ из Врања, под бројем 089/1 од 21.01.2015.године;

-Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 546/1  од 26.01.2015. године;

-Условна сагласност издата од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-18169/1 од 16.01.2015.године;

-Писмена сагласност суседа, Мишковић Петра из Врања, оверена код Основног суда у Врању ОВ 1 бр.4138/2014 од 15.10.2014.године;

-Писмена сагласност истог суседа за трајно коришћење дела кат.парцеле бр.2577/2 КО Врање 1, оверене код Основног суда у Врању, дана 07.11.2014.године под ОВ 1 бр.4395/2014 и Скица снимања фактичког стања у односу на стање у катастру урађена од Геодетског бироа “Геоплан” из Врања.

-Закључак Комисије за планове Скупштине града Врања под бројем 06-52/15-07 од 07.04.2015.године;

Потврда Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове под бројем 35-5/15-07 од 28.04.2015.године;

-Идејно решење  урађено од Предузећа “ВеЛеН ГРОУП” из Врања под бројем 40/15 од 14.04.2015.године, главни пројектант је дипл.инг.арх.Ненад Стојковић са лиценцом број 300 1720 03. Према овом решењу спратност објекта је По+П+2+Пк, укупна бруто развијена површина објекта је 1199,93 м2.Бруто површина подрума је 291,30 м2, бруто површина приземља је 211,61 м2, бруто површина првог спрата је 232,34 м2, бруто површина другог спрата је 232,34 м2 и бруто површина поткровља је 232,34 м2.У овом вишеепородичном стамбеном објекту налазе се 13 станова.

-Елаборат геотехнички услови изградње вишепородичног стамбеног објекта у Врању (к.п.бр.2576 КО Врање 1) урађен од Бироа за геотехнику и друга истраживања “ГЕОБИРО-НИШ” из Ниша под бројем 9/015 од 23.03.2015.године, одговорни пројектант је дипл.инг.геол.Драган Јоцић са лиценцом 491 7445 04 и 391 L632 12.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 11.945,00 динара дана  24.04.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је Идејно решење урађено од Предузећа ”ВеЛеН  ГРОУП”   из Врања;

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до

истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.