Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-132/2015-07

10.06.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву, Николић Зорана из Врања са станом у ул.Октобарске револуције бр.1,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.1 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу породично-стамбеног објекта,  спратности По+П+1, на кат.парцели број 10938/4 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3.Бруто површина подрума је 27,00 м2, бруто површина приземља је 93,15 м2 и бруто површина спрата је 110,92 м2, укупна бруто развијена површина објекта је 231,07 м2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број 112111.

Катастарска парцела број 10938/4 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 429,0 м2  и представља неизграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3. Подносилац захтева  је власник ове парцеле  на основу Преписа листе непокретности број: 13537 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-898  од 07.04.2015.године.

Предметна парцела се налази у зони становања малих густина где се примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта  може бити до По+П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 12,0 м.

Улаз у предметну парцелу је директан са   југозападне стране   из стамбене саобраћајнице ул.Барелићке.

Грађевинску линију новопредвиђеног породично-стамбеног објекта удаљити минимум 3,0 м од регулационе линије улице Барелићке, од границе са к.п.бр.10942/13 КО Врање 1, са јужне стране, изградњу удаљити минимум 2,5 м а од кат.парцеле број 10943/2 КО Врање 1, са северне стране предметне парцеле, изградњу удаљити минимум 2,5 м. Катастарска парцела број 10942/12 КО Врање 1 је такође власништво подносиоца захтева, Николић Зорана из Врања.

Земљиште са кат.парцеле  11848/1 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.

Ноовопредвиђени породично-стамбени објекат прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа.

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 674/1 од 23.03.2015.године предвиђено је прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу на постојећу мрежу у ул.Барелићкој у Врању.

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора.

У условима датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 2766/2 од 12.03.2015.године, на графичком прилогу приказана је траса постојећег надземног НН вода 0,4 кВ.	Инвеститор ће бити дужан да код израде инвестиционо техничке документације се придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92, чл.27), став 3 и став 4.

Према сагласности на локацију и условима за пројектовање и извођење радова Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-88463/2-2015 од 10.03.2015.године, прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија. Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловима са пропусним опсегом са најмање 100Мбит/с.Након завршетка објекта обратити се Телеком Србија ради прикључења објекта на телекомуникациону мрежу.

Изградња породично стамбеног објекта на кат.парцели број 10938/4 КО Врање 1 може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.

Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститори су у  обавези да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ураде Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова , техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 3 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 19.06.2011.године под бројем 35-36/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.18/2011).

Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:

-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-46 од 11.02.2015.године;

-Препис листе непокретности број 13537 К.О.Врање (1.) под бројем 952-1/2015-898 од 07.04.2015.године издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање.;

-Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање да на предметној парцели  не постоје евидентирани-уцртани подземни и надземни водови  под бројем 956-01-9/2015 од 08.04.2015.године;

-Услови за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу издати од ЈП „Водовод“ из Врања, под бројем  674/1 од 23.03.2015.године;

-Сагласност на локацијуза прикључење објекта на електроенергетску мрежу издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем  2766/2  од 12.03.2015. године;

-Услови за пројектовање и извођење радова за прикључење објекта на ТТ мрежу издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-88463/2-2015 од 10.03.2015.године;

-Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање,под бројем 952-02-41/2014 од 24.12.2014.године, за пренамену земљишта од пољопривредног у грагевинско.

-Идејно решење урађено од КД “ФИЛИПОВИЋ” из Врања,под бројем 01/15 од 11.05.2015.године.Одговорни пројектант је дипл.инг.арх.Небојша Ристић са лиценцом број 300 N431 14.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  08.06.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцима захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.