Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Број:353-265/2015-07

01.10.2015.године

В Р А Њ Е

Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву ЈП “НОВИ ДОМ”  из Врања са седиштем у ул.Краља Стефана Првовенчаног бр.99,  на основу члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл..6, 10. 11, 12, 13 и 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015),  бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е

За изградњу инфраструктурног објекта, трасе топловода из постојеће котларнице “Блок Пошта Банка”-северни крак у ул.Краља Стефана Првовенчаног  у Врању кроз к.п.бр.6830 КО Врање 1 у  оквиру плана Генералне регулације Зоне 1 и представља  прву фазу пројекта нове топловодне линије пречника 80 мм и 250 мм. Дужина трасе топловода је 126,0 м. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 22223-пароводи и топловоди.

Подносилац захтева је за предметну трасу топловода је прибавио Потврду о решеним имовинским односима издату од Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања под бројем 465-147/2015-07 од 01.10.2015.године.

У условима ЈП “Водовод” из Врања под бројем 2507/1 од 26.08.2015.године, у ситуацији-локацији, уцртана је постојећа подземна хидротехничка инфраструктура.Код паралелног вођења трасе топловода са приказаном подземном инфраструктуром, потребно је обезбедити  минимално хоризонтално растојање од 1,00 м.

У техничким условима за пројектовање датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 87639/2 од 01.09.2015.године, на графичком прилогу је приказана траса електроенергетских објеката које су власништво ЕПС-Дистрибуција-огранак Елекродистрибуција Врање.

При укрштању топловод се монтира испод енергетског кабла. Између енергетског кабла и топловода се поставља топлотна изолација од полиуретена.Хоризонтални размак енергетског кабла од спољне ивице канала за топловод треба да износи најмање 0,6м за каблове 1кВ и 10кВ. Није дозвољено паралелно вођење топловода испод или изнад енергетских каблова.

При пројектовању придржавати се Техничких препорука ЕД Србије ТП-3 Правилника о раду дистрибутивног система (“Сл.гласник РС” 4/2010, 3/2014 и 41/2014) и Закона о планирању и изградњи објеката (“Сл.гласник РС” 145/2014).

Према техничким условима за пројектовање и извођење радова Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-299779/2-2015 од 19.08.2015.године, на предметној катастарској парцели  постоје телекомуникациони објекти и  телекомуникациони каблови Телеком Србије који  се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова,  техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 10.11.2010.године под бројем 35-41/2010-12 („Службени гласник града Врања” бр.31/2010).

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је и достављена следећа документација:

-Услови ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 2507/1 од 26.08.2015.године;

-Технички услови за пројектовање  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 87639/2  од  01.09.2015. године;

-Технички услови за пројектовање и извођење радова  издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-299779/2-2015 од 19.08.2015.године;

-Потврда о решеним имовинским односима број 465-147/2015-07 од 01.10.2015.године;

-Идејно решење урађено од  ЈП ”НОВИ ДОМ”  из Врања  под бројем 3024 од 25.09.2015.године, главни пројектант је дипл.инг.маш.Миодраг Маринковић  са лиценцом број 330 5907 03.Укупна дужина предметног топловода је 126,0 м. Овај топловод представља прву фазу пројекта нове топловодне линије пречника 80 мм и 250 ммТтопловод иде  из котларнице “Блок Пошта Банка”-северни крак у ул.Краља Стефана Првовенчаног  у Врању кроз к.п.бр.6830 КО Врање 1 у  оквиру плана Генералне регулације Зоне 1. Дужина трасе топловода је 126,0 м. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 22223-пароводи и топловоди.

Уплата локалне административне таксе у износу од 11.495,00 динара од 01.10.2015.године;

Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети                                                       приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова.

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,

Радица Милић, дипл.инг.арх.